CONFIGURACION DE EQUIPOS-PASO A PASO

CONFIGURACION DE ROUTER 2

- CONEXIONES: vincular mediante cable utp las siguientes conexiones

  - Ether1 con pc red 2

  - Ether 2 con AP

  - Ether 3 con router 1

- En winbox crear el bridge y asociar ether1 y ether2 a dicho bridge

- En Address list añadir las direcciones y las interfaces correspondientes con tales direcciones

10.0.2.0-BridgeRed2

10.0.3.0/30-ether3

- Luego añadir en la tabla de routeo:

  - 0.0.0.0/0 cuyo next hop  es 10.0.3.1

CONFIGURACION DE EL ACCES POINT:

- Asegurarse en la sección de Wireless que la interfaz inalámbrica se encuentre habilitada

- Configuración de los parámetros de radio:

  - Modo: ap bridge

  - Banda: Usar solo la banda de 2.4GHz, norma N

  - Ancho de banda: 20Mhz

  - Frecuencia: canal 1

  - SSID: WLANG3

- Configuración del perfil de seguridad:

  - En la pestaña "Security Profiles", configurar el perfil "default" (aplicado al SSID configurado)

Sólo utilizar la autenticación tipo "WPA2 PSK" con modo de cifrado "aes ccm".

En WPA2 Pre-Shared Key debe ir la contraseña qué tendrá la red inalámbrica:

- Crear un bridge entre la interfaz inalámbrica y la interfaz alámbrica