FUNDAMENTOS DE REDES

EXAMEN DE LABORATORIO NO GUIADO

INTERGRANTES:

- Benitez, Maira Ayelen

- Diaz Romero, Paula

- Velardes, Facundo Mariano

- Martel, Bruno

Enunciado:

Utilizando los equipos disponibles en el laboratorio de redes, armar la siguiente topología.

Los requisitos son:

- Los routers R1 y R2 deben estar vinculados de manera alámbrica.

- Configurar la parte IP de las redes a utilizar.

- La Red 2 debe poder aceptar clientes inalámbricos.

- Debe existir comunicación entre la Red 1, Red 2, y todas deben tener acceso a Internet.

- La dirección IP de salida a Internet para R1 es la 192.168.1.254

SOLUCIÓN PROPUESTA:

- Asignación de dirección de red a cada LAN:

| NOMBRE | DIRECCIÓN DE RED |
| --- | --- |
| RED1 | 10.0.1.0/24 |
| RED 2 | 10.0.2.0/24 |
| PP(R1-R2) | 10.0.3.0/30 |

- Asignación de direcciones a las interfaces correspondientes a cada router:

| R1-DIRECCIÓN DE PUERTOS |  |
| --- | --- |
| INTERFAZ | IP |
| ETHER1 | 192.168.1.253 |
| ETHER2 | 10.0.3.1 |
| ETHER3 | 10.0.1.1 |

| R2-DIRECCIÓN DE PUERTOS |  |
| --- | --- |
| INTERFAZ | IP |
| ETHER 1 | 10.0.2.1 |
| ETHER 2 | 10.0.2.1 |
| ETHER 3 | 10.0.3.2 |

BridgeRed2

- Tablas de routeo correspondiente a cada router

| TABLA DE ROUTEO R1 |  |
| --- | --- |
| DIRECIÓN DE RED | NEXT HOP/INTERFACE |
| 10.0.1.0/24 | ETHER3 |
| 10.0.3.0/30 | ETHER2 |
| 192.168.1.0/24 | ETHER1 |
| 10.0.2.0/24 | 10.0.3.2 |
| 0.0.0.0/0 | 192.168.1.254 |

| TABLA DE ROUTEO R2 |  |
| --- | --- |
| DIRECIÓN DE RED | NEXT HOP/INTERFACE |
| 10.0.2.0/24 | BridgeRed2 |
| 10.0.3.0/24 | ETHER3 |
| 0.0.0.0/0 | 10.0.3.1 |

- Parametrizacion de los host´s :

| PARAMETRIZACIÓN DE HOST´S |  |
| --- | --- |
| PC-RED2 | IP:10.0.2.2 |
|  | MASK:255.255.255.0 |
|  | DGW:10.0.2.1 |
| CLIENTE WIFI RED2 | IP:10.0.2.3 |
|  | MASK:255.255.255.0 |
|  | DGW:10.0.2.1 |
| PC-RED1 | IP:10.0.1.2 |
|  | MASK:255.255.255.0 |
|  | DGW:10.0.1.1 |

ACLARACIÓN

.2

.253

.1

.1

.3

.2

.2

.1

10.0.3.0/30

10.0.2.0/24

10.0.1.0/24

Cabe aclarar que para la red 2 tuvimos que recurrir a hacer o crear un bridge entre las interfaces ether 1 y ether 2 del router 2. Lo mismo vale para el acces point en donde tuvimos que hacer lo mismo para la interfaz inalámbrica y la alámbrica